# • La bioseguridad en el ambiente hospitalario

Residuos Biológicos

Dres. Julia HIGA, Eduardo SCARLATO y Jorge R. ZANARDI

Dra. Julia HIGA

Prof. Adj. de Toxicología  Facultad de Medicina  UBA. Prof. Tit. de Toxicología  Fac. de Medicina Univ. del Salvador. Prof., de Toxicología Ocupacional  Soc. de Medicina del Trabajo Pcia. Bs. As. Jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín UBA

Dr. Eduardo SCARLATO

Medico Legista y Toxicólogo. Docente de Toxicología  UBA. Docente de Toxicología Ocupacional  Soc. de Medicina del Trabajo Pcia Bs. As. Medico del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín  UBA

Dr. Jorge R. ZANARDI

Bioquímico Toxicólogo. Ex Jefe de T.P. Cátedra de Toxicología y Química Legal  FFyB  UBA. Docente de Toxicología  Facultad de Medicina  UBA. Docente de Toxicología Ocupacional  Soc. de Medicina del Trabajo de la Pcia Bs. As. Jefe de Laboratorio del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín  UBA.

# INTRODUCCION

Dentro del amplio espectro en que se pueden clasificar los desechos, los residuos biológicos constituyen por su magnitud y características un tema de particular interés para la preservación de la Salud Publica en general, en la medida que su adecuado tratamiento y disposición contribuyen a minimizar el riesgo de contagio y transmisión de enfermedades infecciosas.. En las paginas subsiguientes se tratan ciertos aspectos que hacen al conocimiento del riesgo y el tratamiento consecuente de la contaminación ambiental laboral de los desechos producidos por la actividad generadora de salud.

Como se sabe, los residuos sólidos básicamente se definen y clasifican en los siguientes tipos:

1 Residuos Urbanos o Domésticos: constituyen un conjunto heterogéneo de residuos orgánicos o no. Su cantidad y calidad dependen de distintos factores, como ser climáticos, estaciónales, sociales, económicos, etc.

2 Residuos Industriales: las industrias generan la mayor parte de residuos sólidos. Los residuos asimilables a los urbanos, (industria de la alimentación, residuos orgánicos ) y los inertes no crean mayores problemas toxicológicos, pero en el case de los desechos tóxicos o peligrosos, o sea aquellos inflamables, reactivos, corrosivas , olorosos, infecciosos, carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos, deben extremarse las precauciones para evitar los perjuicios que puedan ocasionar a los recursos naturales, en especial a los suelos, las aguas subterráneas, superficiales, y por sobre todo a la salud humana.

3 Residuos radiactivos: son una seria preocupación dado que la radioactividad puede perdurar cientos o miles de años. Son generados por la extracción minera, por las centrales de producción y por innumerables centros de investigación y de aplicación. Su disposición final es motive de controversias.

4 Residuos patogénicos: son todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido o semisólido, Líquido o gaseoso que presentan características de toxicidad y/o de actividad biológica, que pueden afectar directa o indirectamente a los seres vivos y causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera, y que son generados con motivo de la atención de pacientes, así como también de la investigación y/o producción comercial de elementos biológicos, relacionados con la salud.

Los desechos patogénicos provienen de las actividades hospitalarias, de los institutos de diagnostico medico, centros de salud, cirugía medica, odontológica y veterinaria; y de los hogares de personas con enfermedades crónicas como la diabetes o la insuficiencia renal que se tratan a si mismos en sus domicilios.

Puede entonces, el lugar de trabajo, convertirse en una fuente de contaminación ambiental. Y ello ocurre cuando hablamos de una institución de salud. Los riesgos mencionados involucran al personal que debe manipular estos residuos, tanto dentro como fuera del establecimiento.

El desconocimiento de las normas de bioseguridad, la falta de concientización y la escasa asignación de recursos para el manejo de los residuos, exponen a la sociedad y a su entorno a riesgos de importancia que pueden ser evitados. Para esto, es imprescindible que el personal que trabaja en los ambientes donde se generan dichos residuos, sepa detectarlos y disponer de los mismos debidamente.

Un informe realizado por el Ceamse y la Asociación de Residuos sólidos indica que entre el 60 y el 70% de los generadores de residuos hospitalarios utiliza operadores externos para su tratamiento.

Solo en la Capital Federal se generan 40 toneladas diarias, y en la provincia de Buenos Aires 77 toneladas por día. (La Nación 22/8/98)

A fin de optimizar la disposición de los desechos hospitalarios se ha implementado la practica de separar los desechos químicos de la basura domestica, poniéndolas en bolsas de color distinto (por ejemplo el rojo, adoptado en nuestro país). En Gran Bretaña fue introducido este sistema en 1982 dada la preocupación generada por la forma en que los desechos químicos estaban siendo mezclados con las basuras generales y encontrados aun en áreas publicas, o terminando en rellenos de tierras destinados normalmente a residuos domésticos.

Cuando en 1989 inspeccionaron en Londres los incineradores de los hospitales, se encontró que muchos de ellos estaban obsoletos y sobrecargados, produciendo humos y probablemente dioxinas, y operando por debajo de las temperaturas recomendadas, quizás para economizar combustible.

Se encontraron también bolsas reventadas con sus contenidos desparramados por el piso, siendo habitualmente manipuladas por equipos de disposición inexpertos y con ropas protectoras mínimas.

Si lo comparamos con nuestro ámbito hospitalario la situación puede considerarse equivalente.

Una encuesta de la Camara de Instituciones de Diagnostico Medico realizada en 1994, informo que:

1 El 100 % de las instituciones encuestadas no estaban inscriptas como generadoras de residuos a pesar de serlo.

2 El 77.2% desconocía la legislación vigente

3 El 81.8 % desechaba los residuos en la red domiciliaria, y el 6 % de estos los desechaba previo tratamiento en autoclave y/o lavandina. Solamente el 18.2 % mantenía una relación contractual con plantas de tratamiento.

Cuando a los seis meses se repitió la encuesta , a partir de la difusión de la legislación de disposición de residuos patológicos, se observe una mayor conciencia del problema puesto que el 75% se había inscripto como generador de residuos pato!6gicos y un 44% poseía un amplio conocimiento de la ley *.

Si homologamos un ambiente hospitalario como un ámbito industrial generador de salud, veremos que el personal involucrado esta sometido a distintos riesgos inherentes a este particular tipo de clima laboral.

En forma sintética, podemos describir estos riesgos como: riesgo biológico, químico y radioactivo.

En lo referente a la composición de los residuos de origen sanitario, estos están formados por:

85% de residuos no peligrosos. 10% de residuos infecciosos. 5% de residuos peligrosos.

Si bien el 85% de los residuos no ofrece mas riesgos que los asociados a los residuos municipales comunes, el 15% restante representa riesgos y dificultades especiales durante su gestión (manipulación, clasificación, almacenamiento, transporte, etc.), contribuyendo a incrementar tales riesgos la heterogeneidad de los elementos que lo componen y la presencia de objetos corto punzantes tales como agujas o trozos de vidrio.

A los fines didácticos, se pueden clasificar los residuos hospitalarios de la siguiente manera:

# RESIDUOS COMUNES

Son aquellos residuos similares a los domiciliarios.

# RESIDUOS RIESGOSOS

## Residuos infecciosos

Son aquellos residuos que contienen agentes infecciosos de tipo y cantidad tales que sean capaces de causar enfermedades o impactos adversos sobre la salud.

## Residuos patológicos

Son aquellos residuos orgánicos que no son infecciosos (miembros, restos de órganos, placentas, fetos, etc.), que requieren de un tratamiento especial por razones de ética y de impacto psicológico en el personal involucrado y en la población debido a sus características.

## Residuos corto punzantes

Son aquellos que pueden causar cortaduras o pinchazos y que pueden haber tenido contacto con microorganismos patógenos o con sustancias químicas peligrosas.

# RESIDUOS PELIGROSOS

Son peligrosos aquellos residuos que pueden causar daños directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, el aire o el medio ambiente en general.

## Residuos radioactivos

Serán tratados mas adelante.

## Residuos químicos peligrosos

Son aquellos que se encuentran incluidos dentro de un listado que suministra la Ley 24.051/91 de residuos peligrosos o bien que posea una o varias de las siguientes características:

- Tóxico o Genotóxico.

- Corrosivo (ph <2 ó >12)

- Inflamable

- Reactivo

# RESIDUOS ESPECIALES

Comprenden esta categoría, los elementos que no se encuentren comprendidos en los apartados anteriores, tales como yesos, pañales, objetos de uso único, envases de vidrio, residuos esterilizados, etc.

# RESIDUOS FARMACEUTICOS

Son aquellos residuos que incluyen productos farmacéuticos, medicamentos, drogas, y sustancias químicas de uso terapéutico que hayan sido devueltos de las salas, o fueron derramados o vencidos, contaminados o descartados por ser obsoletos.

A continuación se detallan las patologías mas comunes de riesgo para la población hospitalaria.

# RIESGO BIOLOGICO

## Hepatitis A

Ocurre frecuentemente bajo forma epidémica ( primavera, verano).

Se trata de un RNA virus perteneciente a la familia de los enterovirus. El virus es resistente a los agentes químicos habituales. El hombre es el reservorio mas frecuente. La transmisión se produce debido a la falta de higiene, siendo la transmisión por vía parenteral posible, pero en muy baja frecuencia.

Profilaxis: Lavado de manos del personal en contacto con fluidos biológicos de pacientes infectados.

## Hepatitis B

Esta distribuida en todo el mundo, sin influencia estacional, con una prevalencia mas elevada en el África y el Extreme Oriente, en condiciones socioeconómicas de pobreza, en pacientes dializados, en inmunodeprimidos, en adictos y en homosexuales. La prevalencia es mayor en las ciudades que en el campo. También es de dos a cinco veces mas elevada en las profesiones de la salud.

El virus de la hepatitis B es un DMA virus (Hepadna viridae). El hombre es el reservorio mas frecuente, siendo su incubación de alrededor de un mes.

La transmisión es a partir de productos contaminantes, como la sangre, y tal vez la saliva. El contagio se produce por inoculación parenteral, heridas, pinchazos con material contaminado, o a través de excoriaciones preexistentes, o por vía aérea a través de la inhalación de aerosoles. La amenaza de enfermedad crónica es mayor para el personal de la salud (1% de portadores de HBsAg y 10 a 20% de antiCore +)

Profilaxis: Higiene general. Vacunación para el personal de riesgo. Frente a un accidente se recomienda aplicar Gamma globulina hiperinmune.

## Hepatitis C

El comienzo suele ser insidioso, con anorexia, molestias abdominales, nauseas y vómitos. La gravedad oscila entre casos sin manifestaciones clínicas hasta episodios fulminantes. Mas del 60% de las infecciones evolucionan hacia formas crónicas. De estas hasta un 30% se presentan como formas activas de la enfermedad, y entre un 5 a 20% pueden llega a la cirrosis hepática.

El agente es un ARN virus del genero Hepacavirus perteneciente a la familia Flaviviridae. Se han identificado varios genotipos con diferente distribución geográfica.

La transmisión es por vía parenteral a través de exposición percutánea. Las precauciones son similares a aquellas de la Hepatitis B, no existiendo vacuna.

## HIV

Se trata de un ARN virus. La enfermedad se caracteriza por un déficit inmunitario, en particular por una disminución del número absoluto de linfocitos CD4. El virus induce la producción de anticuerpos antiHIV, dirigidos contra diferentes proteínas virales. Luego de la infección, dentro de las primeras semanas, alrededor de un 20% de los individuos presenta manifestaciones agudas (Sind. mononucleósico). Luego se presentan manifestaciones crónicas (fiebre mayor de 38°C, disminución de peso, sudoración nocturna). En un período variable, hay progresión al SIDA, caracterizado por la aparición de enfermedades oportunistas (neumonía a Pneumocystis Carini, infección polivisceral a citomegalovirus, lesiones cutáneas a Herpes Simplex, toxoplasmosis cerebral a Toxoplasma Gondi, candidiasis, parasitósis, TBC, tumores cutáneos como el sarcoma de Kaposi).

Profilaxis: Higiene general

La frecuente exposición del personal atinente, generalmente en pediatría, a enfermedades consideradas infectocontagiosas de la infancia, como rubéola , sarampión, coqueluche, parotiditis urliana, varicela, que adquieren características de mayor gravedad evolutiva así como el contacto reiterado con pacientes que padecen queratoconjuntivitis, herpes simple, influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus y sincicial respiratorio o patologías como la tuberculosis, cuya prevalencia aumentó considerablemente. Requieren de una adecuada profilaxis

# RIESGO QUIMICO

En un ambiente sanitario, son muchas y muy variadas las dependencias que almacenan, manipulan y disponen de sustancias químicas, algunas de ellas muy peligrosas, que exponen a su personal a este riesgo. Ejemplos de estos productos se detallan a continuación.

# Plaguicidas

Algunas instituciones realizan tareas de desinsectización por su propia cuenta. Por ello, podemos encontrar dep6sitos de plaguicidas en un ambiente hospitalario donde, si no se conoce el correcto manejo de los mismos, la posibilidad de un accidente esta latente.

Podemos citar como ejemplo, el haber detectado que el depósito utilizado para guardar estos plaguicidas en un hospital, tenia una sola ventana de respiradero, la que conectaba a la guardería del mismo hospital: Frente a un accidente como ser un incendio o una volcadura de estos elementos, las consecuencias podrían haber sido nefastas.

# Hidrocarburos

Los laboratorios y los depósitos pueden albergar cantidades importantes de hidrocarburos, los que frente a un empleo pobre en medidas de seguridad, o bien un accidente, pueden contaminar un ambiente de trabajo.

Entre los hidrocarburos de mayor empleo en los laboratorios se cuentan distintos alcoholes, cetonas aldehídos, aromáticos como el benceno, tolueno y xileno; cuya toxicidad es por todos bien conocida, pero su peligrosidad generalmente subestimada.

# Citostáticos

Muchas veces el personal de la salud desconoce las consecuencias de una potencial contaminación ambiental de las drogas con las que trata a sus pacientes.

Se encontró una vez en un servicio de pediatría que el cisplatino utilizado para la preparación de las dosis en el tratamiento de los pacientes internados, era guardado en la misma heladera donde se guardaban las mamaderas de todos los pacientes de la sala. Nadie, por desconocimiento, reparo en las consecuencias de una contaminación con un elemento como este.

# Esterilización

El principal elemento contaminante encontrado en esta área es el óxido de etileno. Este potente mutagénico debe tener un control estricto en la nave de trabajo a fin de velar para que la concentración máxima permitida no sea sobrepasada.

# Desechos de laboratorio

No solamente deben tenerse presente las reglamentaciones para los desechos sólidos, sino que la principal problemática en nuestro medio son los desechos Líquidos los que son vertidos en la gran mayoría de los cases a la red cloacal sin tratamiento previo.

# Intoxicaciones alimentarías

Por ser las instituciones sanitarias, centros que albergan gran cantidad de personas, la distribución de alimentos contaminados puede diseminar una intoxicación y afectar a gran cantidad de víctimas.

# Pilas de marcapasos

Instituciones o centros cardiológicos que reciben gran cantidad de estos elementos desechados, deben tener implementado el manejo y disposición a fin de evitar contaminaciones ulteriores.

- Anestésicos volátiles

Entrañan un riesgo tanto para los expuestos en el microambiente laboral, como para el medio ambiente en general, dado que el principal destine de estos gases es la atmósfera.

Algunos de dichos gases son considerados actualmente como teratógenos, por lo que las mujeres embarazadas que trabajen en un quirófano, deberán tener un control especial en este periodo o considerar su no exposición temporaria en ese medio.

- RIESGO DE RADIACIONES IONIZANTES

Llamamos radiaciones ionizantes a aquellos haces de partículas o de ondas electromagnéticas que, en su interacción, tanto viva como inerte, son capaces de descomponer los átomos y moléculas neutras en un par de fragmentos con carga eléctrica, generalmente un ion positivo y un electrón.

Las radiaciones ionizantes pueden clasificarse en dos tipos: corpusculares y electromagnéticas. A su vez las corpusculares se clasifican según el tipo de partículas, en: alfa, beta, protón y neutron; y las electromagnéticas en rayos gamma y rayos X.

En cuanto a los riesgos, estos pueden ser génicos (se manifiestan en la descendencia), o somáticos (se manifiestan en el propio individuo irradiado).

Las medias de prevención se refieren no solamente a la exposición del paciente y del personal involucrado en esta tarea, sino a la disposición de los residuos generados por estas prácticas.

Gestión de residuos radioactivos: El tratamiento al que deben ser sometidos los residuos suele basarse según los cases en alguno de los tres procedimientos siguientes:

* Retención temporal de aquellos residuos que contengan radionucleídos cuyo tiempo de vida media sea corto, para que su actividad decaiga a valores que permitan su dispersión al ambiente.

*Dilución en sustancias inertes y dispersi6n al ambiente dentro de los mitos y condiciones establecidas.

*Concentración y contención de residuos que no pueden ser dispersados bien por su forma física, por su alta actividad o por su contenido isotópico.

En función de su forma física los residuos radioactivos deben ser clasificados en sólidos, Líquidos o gaseosos.

Tratamiento de residuos sólidos: En Medicina, la mayoría de estos residuos son susceptibles de llegar a un decaimiento suficiente como para hacer innecesario elevar los costos y ocupar espacios en los almacenamientos con materiales que propiamente no son radioactivos. En caso de no poder ser evacuados, los residuos deben ser compactados y envasados con un blindaje que posibilite su transporte sin riesgos hasta un lugar de almacenamiento definitivo.

Tratamiento de residuos Líquidos: los residuos líquidos de baja actividad pueden ser descargados controladamente al alcantarillado, previa dilución si es necesario. Los residuos más activos deben ser retenidos hasta que decaiga su actividad, exigiendo depósitos apropiados. Si este tiempo es muy prolongado, se recurre a procedimientos de separación concentración y solidificación para tratarlos como residuos sólidos.

Tratamiento de residuos gaseosos: El tratamiento adecuado consiste en filtrar los gases antes de su emisión a la atmósfera.

# CONCLUSIONES

La nueva conciencia del riesgo potencial de los residuos biológicos, químicos y radioactivos, condujo a la implementación en nuestro medio de una legislación acorde a las necesidades de la preservación de la salud pública.

En este contexto los ámbitos de la salud son calificados como productores de residuos peligrosos, habiendo incorporado normas de saneamiento y disposición de los mismos.

Por otra parte, esto indujo en el personal calificado una nueva conceptualización del riesgo y una modalidad de acción consecuente, permitiéndose minimizar los efectos perjudiciales eventuales tanto para el microambiente hospitalario como para la sociedad en general.

Debemos sin embargo, tener presente que dada la dinámica de desarrollo tecnológico que motoriza la evolución permanente del diagnostico y tratamiento, sumado a la incorporación permanente de sustancias químicas de nuevo diseño; determine que los esquemas de tratamiento de residuos deban ser dinámicos.

# REFERENCIAS

BENENSON, Abram S. Manual para el control de las enfermedades transmisibles. OPS Publicaciones. 1997.16 Edición.

HENRY, John Bernard. Diagnostico y Tratamiento químicos por el Laboratorio. Masson Salvat 1993. 9a Edición.

GODLEE, Fiona and WALKER, Alison. Importance of a healthy environment. BMJ. 1991; 303 11246.

TESSIER, C. Pathologic Professionelle des professions m6dicales et paramedicales.16545A10.Enciclopedie M6dico Chirurgicale.1998.

CASSARETT and DOULL'S. Toxicology. Klaassen 1996. 5a Edición.

* Nota de la Redacción: Legislación vigente: Ley de Residuos Peligrosos 24.051. Dto. Regl. 831 Pcia. de Bs. As.  Ley de Residuos Patogénicos 11.347 Dto. Regl. 450.

Rev. Salud Ocupacional N° 73 En-Jul 1999 Páginas 14 a 19